類比積體電路實習心得報告:

班級:電子三甲

姓名:李仲崴

學號:108360133

- 心得:

一開始我以為類比積體電路設計就是接電路而已，並沒有什麼需要動腦的地方，單存按圖施工就好；但等到開始學習時，才發現原來是用程式來模擬電路。在接觸這堂課快一個學期了，很感謝陳建中老師教我們需多丁組需要用到的知識，老師有說過如果認真把這門課學會基本上去業界會比較輕鬆；雖然這門課快結束了，但我一定會再找時間把她讀透的(為了在業界比較輕鬆)。

二`上課內容:

LAB1

ROSC

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.SUBCKT INV 10 20 100 99

M1 20 10 100 100 	P_18 W=2U L=2U

M2 20 10 99 99 		N_18 W=1U L=2U

.ENDS INV

.SUBCKT NAND A B Y 100 99

M1 Y A 100 100	P_18 W=1u L=2u

M2 Y B 100 100	P_18 W=1u L=2u

M3 Y B 1 99	N_18 W=2u L=2u

M4 1 A 99 99	N_18 W=2u L=2u

.ENDS NAND

.SUBCKT NOR A B Y 100 99

M1 1 A 100 100	P_18 W=2u L=2u

M2 Y B 1 100	P_18 W=2u L=2u

M3 Y A 99 99	N_18 W=1u L=2u

M4 Y B 99 99	N_18 W=1u L=2u

.ENDS NOR

Vdd 100 0 dc PWL(0 0 1us 0 1.1us 1.8V 2us 1.8V)

*X1 1 2 101 98 INV

*X2 2 3 101 98 INV

*X3 3 4 101 98 INV

*X4 4 5 101 98 INV

*X5 5 1 101 98 INV

*Mx1 20 20 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

*Mx2 21 21 0 0 	    N_18 W=1u L=0.2u

*Mx3 101 20 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

*Mx4 98 21 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

*Ix1 20 21 DC 10uA

X1 1 1 2 101 98 NAND

X2 2 2 3 101 98 NAND

X3 3 3 4 101 98 NAND

X4 4 4 5 101 98 NAND

X5 5 5 1 101 98 NAND

My1 22 22 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

My2 23 23 0 0 	   N_18 W=1u L=0.2u

My3 101 22 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

My4 98 23 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

Iy1 22 23 DC 1uA

*X1 1 1 2 101 98 NOR

*X2 2 2 3 101 98 NOR

*X3 3 3 4 101 98 NOR

*X4 4 4 5 101 98 NOR

*X5 5 5 1 101 98 NOR

*Mz1 24 24 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

*Mz2 25 25 0 0 	   N_18 W=1u L=0.2u

*Mz3 101 24 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

*Mz4 98 25 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

*Iz1 24 25 DC 1uA

**analysis

.op

.option post

.tran 1ps 10us 0 0.1ns

.probe

.end

LAB2

ROSC

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.SUBCKT INV 10 20 100 99

M1 20 10 100 100 	P_18 W=2U L=2U

M2 20 10 99 99 		N_18 W=1U L=2U

.ENDS INV

.SUBCKT NAND A B Y 100 99

M1 Y A 100 100	P_18 W=1u L=2u

M2 Y B 100 100	P_18 W=1u L=2u

M3 Y B 1 99	N_18 W=2u L=2u

M4 1 A 99 99	N_18 W=2u L=2u

.ENDS NAND

.SUBCKT NOR A B Y 100 99

M1 1 A 100 100	P_18 W=2u L=2u

M2 Y B 1 100	P_18 W=2u L=2u

M3 Y A 99 99	N_18 W=1u L=2u

M4 Y B 99 99	N_18 W=1u L=2u

.ENDS NOR

Vdd 100 0 dc PWL(0 0 1us 0 1.1us 1.8V 2us 1.8V)

*X1 1 2 101 98 INV

*X2 2 3 101 98 INV

*X3 3 4 101 98 INV

*X4 4 5 101 98 INV

*X5 5 1 101 98 INV

*Mx1 20 20 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

*Mx2 21 21 0 0 	    N_18 W=1u L=0.2u

*Mx3 101 20 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

*Mx4 98 21 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

*Ix1 20 21 DC 10uA

*X1 1 1 2 101 98 NAND

*X2 2 2 3 101 98 NAND

*X3 3 3 4 101 98 NAND

*X4 4 4 5 101 98 NAND

*X5 5 5 1 101 98 NAND

*My1 22 22 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

*My2 23 23 0 0 	   N_18 W=1u L=0.2u

*My3 101 22 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

*My4 98 23 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

*Iy1 22 23 DC 1uA

X1 1 1 2 101 98 NOR

X2 2 2 3 101 98 NOR

X3 3 3 4 101 98 NOR

X4 4 4 5 101 98 NOR

X5 5 5 1 101 98 NOR

Mz1 24 24 100 100  P_18 W=2u L=0.2u

Mz2 25 25 0 0 	   N_18 W=1u L=0.2u

Mz3 101 24 100 100 P_18 W=2u L=0.2u

Mz4 98 25 0 0      N_18 W=1u L=0.2u

Iz1 24 25 DC 1uA

**analysis

.op

.option post

.tran 1ps 10us 0 0.1ns

.probe

.end

LAB3

Cascaded Amplifier

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.global gnd! vdd!

vdd vdd! 0 dc 1.8V

vss gnd! 0 dc 0

.SUBCKT DA Vinp Vinn 2  1  ***Voutp Voutn

M1	1	Vinp	3	gnd!	N_18	W=5u	L=0.5u	M=1

M2	2	Vinn	3	gnd!	N_18	W=5u	L=0.5u	M=1

M3	1	1	vdd!	vdd!	P_18	W=1u	L=0.5u	M=1

M4	2	2	vdd!	vdd!	P_18	W=1u	L=0.5u	M=1

M5	3	Vb	gnd!	gnd!	N_18	W=1u	L=0.5u	M=1

Vb	Vb	gnd!	DC	0.65V

.ENDS DA

Vinp Vinp 0 DC 0.97V AC 0.5V 	 sin(0.97V 0.5mV 1000k)

Vinn Vinn 0 DC 0.97V AC 0.5V 180 sin(0.97V 0.5mV 1000k 0 0 180)

X1 Vinp Vinn Voutp1 Voutn1 DA

X2 Voutp1 Voutn1 Voutp2 Voutn2 DA

X3 Voutp2 Voutn2 Voutp3 Voutn3 DA

X4 Voutp3 Voutn3 Voutp4 Voutn4 DA

**analysis

.op

.option post

.ac dec 50 1 1g

.dc Vinp 0 1.8 0.0001

.tran 10ns 10us 0us 1ns

.probe V(voutp4, voutn4) V(vinp, vinn) V(voutp2, voutn2)

.end

LAB4

Cascoded Amplifier

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.global gnd! vdd!

vdd vdd! 0 dc 1.8V

vss gnd! 0 dc 0

M2	Vout	Vb	X	gnd!	N_18	W=5u	L=0.2u	M=36

M1	X       A	gnd!	gnd!	N_18	W=5u	L=0.2u	M=14

Vin Vin 0 DC 0.589V AC 1V sin(0.589V 10mV 1000k)

Vb Vb 0 1.0V

Rs  Vin A 1k

Rd  Vdd! Vout 1k

**analysis

.op

.option post

.ac dec 50 1 1g

.dc Vin 0 1.8 0.001

.tran 10n 10u 0 10ns

.end

LAB5

Feedback Amplifier

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.global gnd! vdd!

M2 vout 1 vdd! vdd!	p_18 W=10u L=0.2u M=4

M1 1 vin 2  gnd! 	n_18 W=10u L=0.2u M=1

Rd1 vdd! 1 2.2k

Rs 2 gnd! 1k

Rf 2 vout 50k

Rd2 vout gnd! 100k

vdd vdd! 0 dc 1.8V

vss gnd! 0 dc 0

vin vin 0 dc 0.874V ac 1V sin(0.874 50mV 1meg)

**analysis

.op

.option post

.dc vin 0 1.5 0.001

.tran 1ns 10us

.ac dec 50 1 100g

.end

LAB6

OPA

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.global gnd! vdd!

vdd vdd! 0 dc 1.8V

vss gnd! 0 dc 0

m1	v1      vb	vdd!	vdd!	p_18	w=0.25u	l=0.18u	 m=1

m2	v2	v2	vdd!	vdd!	p_18	w=30u	l=1u	 m=10

m3	v4	v2	vdd!	vdd!	p_18	w=30u	l=1u	 m=10

m4	vo	v4	vdd!	vdd!	p_18	w=19u	l=1u	 m=10

m5	v2	vinn	v3	gnd!	n_18	w=33u	l=1u	 m=15

m6	v4	vinp	v3	gnd!	n_18	w=33u	l=1u	 m=15

m7	v1	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=25u	l=1u	 m=3

m8	v3	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=50u	l=1u	 m=15

m9	vo	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=22u	l=1u	 m=10

Vb	Vb	gnd!	DC	0.4V

Cc vo v40 5p

Rc v40 v4 1k

*Vinp Vinp 0 DC 1V AC 1V 	sin(0.9V 0.25V 1000k)

Vinp Vinp 0 DC 0.9V AC 0.5V 	sin(0.9V 50uV 1k)

Vinn Vinn 0 DC 0.9V AC 0.5V 180 sin(0.9V -50uV 1k)

*R1 Vinn Vo 1

**analysis

.op

.option post

.option acout=0

.dc Vinp 0 1.8 0.001

.ac dec 50 1 1g

*.tran 10n 10u 0 10ns

.tran 10n 10m 0 10us

.print V(vo)

.probe ac Vdb(vo)

.end

OPA

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.global gnd! vdd!

vdd vdd! 0 dc 1.8V

vss gnd! 0 dc 0

m1	v1      vb	vdd!	vdd!	p_18	w=0.25u	l=0.18u	 m=1

m2	v2	v2	vdd!	vdd!	p_18	w=30u	l=1u	 m=10

m3	v4	v2	vdd!	vdd!	p_18	w=30u	l=1u	 m=10

m4	vo	v4	vdd!	vdd!	p_18	w=19u	l=1u	 m=10

m5	v2	vinn	v3	gnd!	n_18	w=33u	l=1u	 m=15

m6	v4	vinp	v3	gnd!	n_18	w=33u	l=1u	 m=15

m7	v1	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=25u	l=1u	 m=3

m8	v3	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=50u	l=1u	 m=15

m9	vo	v1	gnd!	gnd!	n_18	w=22u	l=1u	 m=10

Vb	Vb	gnd!	DC	0.4V

Cc vo v40 5p

Rc v40 v4 1k

Vinp Vinp 0 DC 1V AC 1V 	sin(0.9V 0.25V 1000k)

*Vinp Vinp 0 DC 0.9V AC 0.5V 	sin(0.9V 50uV 1k)

*Vinn Vinn 0 DC 0.9V AC 0.5V 180 sin(0.9V -50uV 1k)

R1 Vinn Vo 1

**analysis

.op

.option post

.option acout=0

.dc Vinp 0 1.8 0.001

.ac dec 50 1 1g

.tran 10n 10u 0 10ns

*.tran 10n 10m 0 10us

.print V(vo)

.probe ac Vdb(vo)

.end

LAB8

Frequency Synthsizer

****PFD/CP/VCO***************************************

.GLOBAL gnd vdd

*************************************************

.SUBCKT  nor2 a b y

mp1   4    a    vdd   vdd p_18 w=3u l=0.18u m=1

mp2   y    b     4    vdd p_18 w=3u l=0.18u m=1

mn1   y    a    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn2   y    b    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

.ENDS

*************************************************

.SUBCKT  nand2 a b y

mp3   y    a    vdd   vdd p_18 w=3u l=0.18u m=1

mp4   y    b    vdd   vdd p_18 w=3u l=0.18u m=1

mn3   y    a     4    gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn4   4    b    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

.ENDS

*************************************************

.SUBCKT  inv a  y

mp5   y    a    vdd   vdd p_18 w=3u l=0.18u m=1

mn6   y    a    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

.ENDS

*************************************************

.SUBCKT DFF ck rs q

x1  ck  q   1  nor2

x2  1   2  q  nor2

x3  1   3  2  nor2

x4  2  rs  3  nor2

.ENDS

*************************************************

.SUBCKT PFD cka  ckb  qa qb

x1  cka  rs  qa   DFF

x2  ckb  rs  qb   DFF

x3  qa   qb  rs1  nand2

x4  rs1  rs       inv

.ENDS

*************************************************

.SUBCKT PFDCP cka  ckb   vb1 vb2 cp

x1  cka  ckb  qa qb  PFD

x2  qa  qab   inv

mp1   4    vb2    vdd  vdd p_18 w=4u l=1u m=5

mp2   cp   qab     4   vdd p_18 w=4u l=1u m=5

mn1   cp   qb      5   gnd n_18 w=1u l=1u m=5

mn2   5    vb1    gnd  gnd n_18 w=1u l=1u m=5

.ENDS

***************************************

.SUBCKT vco vcont  vout

***************************************

mp1   2    2    vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u

mn1   2  vcont  gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u

***************************************

mp2   4    2    vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mp3   5  vout    4    vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mn2   5  vout    6    gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn3   6  vcont  gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

****************************************

mp4   7    2    vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mp5   8    5    7     vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mn4   8    5    9     gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn5   9  vcont  gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

*****************************************

mp6   10   2    vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mp7   11   8    10    vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mn6   11   8    12    gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn7   12 vcont  gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

*****************************************

mp8   13   11   vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mn8   13   11   gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

*****************************************

mp9   vout 13   vdd   vdd p_18 w=4u l=0.18u m=1

mn9   vout 13   gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

*****************************************

.ENDS

***************************************

.SUBCKT fd  fin vout

***************************************

mp1   1   ffb    vdd   vdd p_18 w=8u l=0.18u m=1

mp2   1   fin     2    vdd p_18 w=1u l=0.18u m=1

mn1   2   ffb    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

***************************************

mp3   3   fin    vdd   vdd p_18 w=8u l=0.18u m=1

mn2   3    2      4    gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn3   4   fin    gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

***************************************

***************************************

mp4  ffb   3     vdd   vdd p_18 w=8u l=0.18u m=1

mn4  ffb   fin    5    gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mn5   5    3     gnd   gnd n_18 w=1u l=0.18u m=1

mp0  vout ffb vdd vdd 	p_18 w=2u l=0.18u m=1

mn0  vout ffb gnd gnd	n_18 w=1u l=0.18u m=1

***************************************

.ENDS

***************************************

.SUBCKT fd10  fin  ffb

x1   fin ff1  fd

x2   ff1 ff2  fd

x3   ff2 ff3  fd

x4   ff3 ff4  fd

x5   ff4 ff5  fd

x6   ff5 ff6  fd

x7   ff6 ff7  fd

x8   ff7 ff8  fd

x9   ff8 ff9  fd

x10  ff9 ffb  fd

.ENDS

**************************************

x1  cka  ckb   vb1 vb2  cp PFDCP

vb2   vb2   gnd     1.2v

vb1   vb1   gnd     0.55v

Cp     cp   g1     50p

Rp     g1   gnd    9k

C2     cp   gnd    5p

x2     cp   vout    vco

x3    vout  ckb     fd10

.ic v(cp)=0 v(vout)=0

vdd  vdd  gnd   1.8v

vgnd gnd   0      0v

v1 cka gnd pulse(0v 1.8v 0u 0.1n 0.1n  0.5u 1u)

.op

.option post

.tran  1u 200u

.lib 'C:\sp\cic018.l' tt

.end